UAB “VILNIAUS VANDENYS” LABORATORIJOS

SPRENDIMO TAISYKLĖS TEIKIANT TYRIMŲ REZULTATŲ ATITIKTIES VERTINIMĄ

Atitikties pareiškimas - laboratorijos sprendimas dėl gauto tyrimo rezultato (analitės arba parametro) atitikimo/ neatitikimo reikalavimams, teikiamas tyrimų protokole Užsakovui pageidaujant.

Sprendimo taisyklė – tyrimų rezultatų įvertinimo algoritmas, aprašantis, kaip atsižvelgiama į tyrimų neapibrėžtį priimant sprendimą dėl tyrimo rezultato atitikimo reikalavimams, nurodytiems teisės aktuose, norminiuose arba kituose dokumentuose.

Neapibrėžtis - tyrimo rezultato tikslumą apibūdinantis parametras, verčių intervalas, kuriame su 95 %  tikimybe yra tyrimo rezultatas.

- Užsakovas gali pasirinkti šias sprendimų taisykles:

  - Binarinė paprasta sprendimo  taisyklė (Simple Acceptance Rule) pagal ILAC-G8:09/2019:

    - tyrimo rezultatas ATITINKA , kai nustatyta vertė yra žemiau reikalavimo ribos arba yra reikalavimo ribose (jei reikalavimas yra intervalas). Klaidingo priėmimo rizika yra iki 50%;

    - tyrimo rezultatas NEATITINKA , kai nustatyta vertė viršija reikalavimo ribą arba yra už reikalavimo ribų (jei reikalavimas yra intervalas). Klaidingo atmetimo rizika yra iki 50%.

  - Nebinarinė sprendimo taisyklė pagal ILAC- G8:09/2019:

    - tyrimo rezultatas ATITINKA, kai pridėjus/atėmus tyrimo neapibrėžtį (95 % pasikliovimo lygmenyje) nustatyta vertė yra žemiau nustatyto reikalavimo ribos arba yra reikalavimo ribose (jei reikalavimas yra intervalas). Klaidingo sprendimo priėmimo rizika yra iki 2,5 %.

    - kai nustatyta vertė neviršija reikalavimo ribos, tačiau pridėjus tyrimo neapibrėžtį (95% pasikliovimo lygmenyje) dalis viršutinės ribos viršija reikalavimo ribą - vertinama, kad tyrimo rezultatas SĄLYGINAI ATITINKA. Klaidingo sprendimo priėmimo rizika yra iki 50 %.

    - kai nustatyta vertė viršija reikalavimo ribą, tačiau atėmus tyrimo neapibrėžtį (95% pasikliovimo lygmenyje) dalis apatinės ribos neviršija reikalavimo ribos - vertinama, kad tyrimo rezultatas SĄLYGINAI NEATITINKA. Klaidingo sprendimo priėmimo rizika yra iki 50 %.

    - tyrimo rezultatas NEATITINKA, kai pridėjus/atėmus tyrimo neapibrėžtį  (95 % pasikliovimo lygmenyje) nustatyta vertė viršija reikalavimo ribą. Klaidingo sprendimo priėmimo rizika yra iki 2,5 %.

- Jeigu Užsakovas nenurodo nė vienos iš sprendimo taisyklių arba jeigu sprendimo taisyklė nėra nustatyta teisės akte / norminiame dokumente - laboratorija taiko paprastą priėmimo taisyklę visiems tiriamiems parametrams.

- Jeigu Užsakovas sprendimo taisyklę nurodo arba jeigu sprendimo taisyklė nustatyta teisės akte / norminiame dokumente - laboratorija nesvarsto rizikos lygio. Tokiais atvejais laboratorija vadovaujasi nurodyta sprendimo taisykle ir ja remiasi pateikdama atitikties pareiškimą tyrimo protokole.

` 
  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽